Anhang 4:
Prioritäre Stoffe der Wasserrahmenrichtlinie und Regelungen („grundlegende Maßnahmen“) zur Begrenzung der Abwasser- und Gewässerbelastung

| Stoff bzw. Stoffgruppe | Begrenzung der Abwasserbelastung in Anhängen zur AbwV [Bundesrecht]) | Einschränkungen der Verwendung | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Alachlor | 22 durch Toxizitätsparameter 1) | In Deutschland keine Zulassung zur Verwendung als PSM |  |
| Anthracen |  | Weitgehendes Anwendungsverbot für teerölhaltige Holzschutzmittel durch die Chemikalien-Verbotsverordnung [Bundesrecht] |  |
| Atrazin | 22 durch Toxizitätsparameter 1) | Vollständiges Anwendungsverbot als PSM in Deutschland |  |
| Benzol | Anhänge 27, 32, 36, 46, 54 und 56, Einleitverbot in Anhang 28 | Weitgehende Verwendungseinschränkung durch Chemikalien-Verbotsverordnung Immissionsgrenzwert (Luft) in 22. BImSchV [Bundesrecht] Verminderung der Belastung bei der Lagerung und dem Abfüllen von Ottokraftstoffen (20. und 21. BImSchV) |  |
| Blei | Anhänge 9, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 47, 48 Teil 11, 51, 54, 55, 56 | Weitgehendes Verwendungsverbot für bleiorganische Verbindungen in Kraftstoffen durch Benzin-Bleigesetz [Bundesrecht] Weitgehendes Verwendungsverbot der Chemikalien-Verbotsverordnung für bleihaltige Farben Emissionsgrenzwert (Luft) in 13. BImSchV (Großfeuerungsanlagen) und 17. BImSchV (Abfallverbrennung) Immissionsgrenzwert (Luft) in 22. BImSchV Regelungen für Kleinfeuerungsanlagen (1. BImSchV) |  |
| Bromierte Diphenylether |  |  | Keine Produktion von Penta- und Dekabromdiphenylether in der EU, freiwillige Verzichterklärungen der Industrie hinsichtlich der Verwendung von PentaBDE; PBDE kommen in beträchtlichen Mengen in Importware im Bereich der Elektronik-Geräte vor |
| Cadmium | Anhänge 9, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48 Teile 4 und 11, 51, 53, 54, 56 | Weitgehende Verwendungseinschränkung in Pigmenten für Anstrichstoffe und Kunststoffe sowie Kunststoff-Stabilisatoren sowie cadmierte Teile durch Chemikalien-Verbotsverordnung Emissionsgrenzwert (Luft) in 13. BImSchV (Großfeuerungsanlagen) und 17. BImSchV (Abfallverbrennung) Immissionsgrenzwert (Luft) in 22. BImSchV Regelungen für Kleinfeuerungsanlagen (1. BImSchV) |  |
| C10-13-Chloralkane | Anhang 40 | Verwendungsverbot bei der Metallbearbeitung und Metallverarbeitung sowie zum Behandeln von Leder durch Chemikalien-Verbotsverordnung und Gefahrstoffverordnung [Bundesrecht] |  |
| Chlorfenvinphos | 22 durch Toxizitätsparameter 1) | In Deutschland keine Zulassung zur Verwendung als PSM |  |
| Chlorpyrifos | 22 durch Toxizitätsparameter 1) |  |  |
| 1,2-Dichlorethan | Anhang 22, Begrenzung als AOX Anhang 48 Teil 10 | Einsatzverbot bei der Metallentfettungsanlagen und bei der Chemischreinigung durch 2. BImSchV |  |
| Dichlormethan | Anhänge 9, 25, 40, 49 (dort jeweils als Teil der Lkw-Begrenzung) Anhang 22, Begrenzung als AOX | Einsatzbeschränkung bei der Chemischreinigung durch 2. BImSchV Einsatzbeschränkung dichlormethanhaltiger Abbeizmittel durch Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 612 [2] |  |
| Di(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP) |  | Richtlinie 76/769/EWG: Vermarktungs- und Verwendungsbeschränkung [EU-Recht] | Anwendungsverbot in Babyartikeln und Kinderspielzeug |
| Diuron | 22 durch Toxizitätsparameter 1) | Anwendungsverbot als PSM Nichtzulassung durch die Biozid-Produktenrichtlinie (Anhang 2) [Bundesrecht] | Verwendung als Algizid in Fassadenfarben und anderen Materialien |
| Endosulfan | 22 durch Toxizitätsparameter 1) Anhang 48 Teil 7 | In Deutschland keine Zulassung zur Verwendung als PSM | Herstellung und Formulierung in Hessen (Frankfurt) |
| Fluoranthen | Anhang 46 | Weitgehendes Anwendungsverbot für teerölhaltige Holzschutzmittel durch die Chemikalien-Verbotsverordnung |  |
| Hexachlorbenzol | Anhang 22, Begrenzung als AOX | Weitgehendes Herstellungs- und Anwendungsverbot durch die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe [EU-Recht] | Keine gezielte Herstellung in Deutschland |
| Hexachlorbutadien | Anhang 22, Begrenzung als AOX Anhang 48 Teil 10 |  | Keine gezielte Herstellung in Deutschland |
| Hexachlorcyclohexan | 22 durch Toxizitätsparameter 1) Anhang 48 Teil 5 | In Deutschland keine Zulassung zur Verwendung als PSM Weitgehendes Herstellungs- und Anwendungsverbot durch die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe [3]] |  |
| Isoproturon | 22 durch Toxizitätsparameter 1) |  | Anwendungsbestimmungen zum Schutz oberirdischer Gewässer und des Grundwassers |
| Naphthalin |  |  |  |
| Nickel | Anhänge 9, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48 Teil 11 51, 54, 55, 56 | Emissionsgrenzwert (Luft) in 13. BImSchV (Großfeuerungsanlagen) und 17. BImSchV (Abfallverbrennung) Immissionsgrenzwert (Luft) in 22. BImSchV Regelungen für Kleinfeuerungsanlagen (1. BImSchV) |  |
| Nonylphenole |  | Weitgehendes Anwendungsverbot durch Gefahrstoffverordnung | Verschiedene freiwillige Selbstverpflichtungen zur Substitution von Alkylphenolethoylaten (APEO) in Produkten, z.B. Wasch- und Reinigungsmitteln |
| Oktylphenole |  |  | s. Nonylphenole |
| Pentachlorbenzol | Anhang 22, Begrenzung als AOX |  |  |
| Pentachlorphenol |  | Weitgehendes Verwendungsverbot durch Chemikalien-Verbotsverordnung |  |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | Anhang 46 | Weitgehendes Anwendungsverbot für teerölhaltige Holzschutzmittel durch die Chemikalien-Verbotsverordnung Teerölrichtlinie (2001/90/EG) [EU-Recht] Emissionsgrenzwert (Luft) in 13. BImSchV (Großfeuerungsanlagen) und 17. BImSchV (Abfallverbrennung) Immissionsgrenzwert (Luft) für Benzo(a)pyren in 22. BImSchV Partikelbegrenzung im Abgas von Verbrennungsmotoren (28. BImSchV) Beschränkung von PAK in Weichmacherölen und Reifen (2005/69/EG [EU-Recht]) |  |
| Quecksilber und Quecksilberverbin-dungen | Anhänge 9, 22, 23, 27, 33, 38, 39, 40, 42, 47, 48 Teile 3 und 11, 50, 51, 53 und 55 Einleitungsverbot für Abwasser aus neuen Anlagen zur Chlorproduktion (Anhang 42) Einleitverbot in Anhang 56 | Vollständiges Anwendungsverbot als PSM in Deutschland. Weitgehende Verwendungseinschränkung für Quecksilberverbindungen durch Chemikalien-Verbotsverordnung Emissionsgrenzwert (Luft) in 13. BImSchV (Großfeuerungsanlagen) und 17. BImSchV (Abfallverbrennung) Immissionsgrenzwert (Luft) in 22. BImSchV Regelungen für Kleinfeuerungsanlagen (1. BImSchV) EU-Richtlinie zum Verbot des Inverkehrbringens von Quecksilber in Fieberthermometern und in anderen, zum Verkauf an die breite Öffentlichkeit bestimmten Messinstrumenten [4] |  |
| Simazin | 22 durch Toxizitätsparameter 1) | In Deutschland keine Zulassung zur Verwendung als PSM |  |
| Tributylzinnverbindungen | Anhänge 9 und 31 | Verbot als Anitfoulinganstrich und zur Wasseraufbereitung durch Chemikallien-Verbotsverordnung |  |
| Trichlorbenzole | Anhang 22, Begrenzung als AOX Anhang 48 Teil 10 | Weitgehenden Verwendungsbeschränkung für 1,2,4-Trichlorbenzol |  |
| Trichlormethan (Chloroform) | Anhang 22, Begrenzung als AOX Anhang 48 Teil 10 | Weitgehende Verwendungseinschränkung durch Chemikalien-Verbotsverordnung Verwendung nur in geschlossenen Anlagen zulässig (Chemikalien-Verbotsverordnung) Einsatzverbot bei der Metallentfettungsanlagen und bei der Chemischreinigung durch 2. BImSchV |  |
| Trifluralin | 22 durch Toxizitätsparameter 1) |  | Keine Produktion in Deutschland Anwendungsbestimmungen zum Schutz oberirdischer Gewässer |

- z.B. Giftigkeit gegenüber Algen, Daphnien, Fischeiern, Leuchtbakterien

Quellen:

(1)	Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG (“ Tochterrichtlinie Prioritäre Stoffe“) 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0397:FIN:DE:PDF>
Hinweis: Die Richtlinie soll im 2. Halbjahr 2008 veröffentlicht werden.

(2)	TRGS 612 „Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbeschränkungen für dichlormethanhaltige Abbeizmittel“ 
http://www.baua.de/nn_16786/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-612.pdf

(3)	Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG“, ABl. Nr. L 229 vom 29.6.2004 S. 5 <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/oj/2004/l_229/l_22920040629de00050022.pdf>

(4)	Richtlinie 2007/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. September 2007 zur Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates hinsichtlich der Beschränkung des Inverkehrbringens bestimmter quecksilberhaltiger Messinstrumente“, ABl. L 257 vom 3.10.2007 S. 13. <http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:257:0013:0015:DE:PDF>