Anhang 2-8:
Umweltqualitätsnormen für flussgebietsspezifische Schadstoffe zur Beurteilung des ökologischen Zustands und des ökologischen Potenzials

(Quellen:	OGewV, Stand 20. Juli 2011, Anlage 5)

| CAS-Nr. 1) | Stoffname | OGewV (2011) UQN 2) 3) | Einheit 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95-85-2 | 2-Amino-4-Chlorphenol | 10 | µg/l |  |
| 7440-38-2 | Arsen | 40 | mg/kg |  |
| 2642-71-9 | Azinphos-ethyl | 0,01 | µg/l |  |
| 86-50-0 | Azinphos-methyl | 0,01 | µg/l |  |
| 92-87-5 | Benzidin | 0,1 | µg/l |  |
| 100-44-7 | Benzylchlorid (a-Chlortoluol) | 10 | µg/l |  |
| 98-87-3 | Benzylidenchlorid (a,a-Dichlortoluol) | 10 | µg/l |  |
| 92-52-4 | Biphenyl | 1 | µg/l |  |
| 302-17-0 | Chloralhydrat | 10 | µg/l |  |
| 57-74-9 | Chlordan (cis und trans) | 0,003 | µg/l |  |
| 79-11-8 | Chloressigsäure | 10 | µg/l |  |
| 95-51-2 | 2-Chloranilin | 3 | µg/l |  |
| 108-42-9 | 3-Chloranilin | 1 | µg/l |  |
| 106-47-8 | 4-Chloranilin | 0,05 | µg/l |  |
| 108-90-7 | Chlorbenzol | 1 | µg/l |  |
| 97-00-7 | 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol | 5 | µg/l |  |
| 107-07-3 | 2-Chlorethanol | 10 | µg/l |  |
| 59-50-7 | 4-Chlor-3-Methylphenol | 10 | µg/l |  |
| 90-13-1 | 1-Chlornaphthalin | 1 | µg/l |  |
|  | Chlornaphthaline (techn. Mischung) | 0,01 | µg/l |  |
| 89-63-4 | 4-Chlor-2-nitroanilin | 3 | µg/l |  |
| 88-73-3 | 1-Chlor-2-nitrobenzol | 10 | µg/l |  |
| 121-73-3 | 1-Chlor-3-nitrobenzol | 1 | µg/l |  |
| 100-00-5 | 1-Chlor-4-nitrobenzol | 10 | µg/l |  |
| 89-59-8 | 4-Chlor-2-nitrotoluol | 10 | µg/l |  |
| 121-86-8 | 2-Chlor-4-nitrotoluol | 1 | µg/l |  |
| 83-42-1 | 2-Chlor-6-nitrotoluol | 1 | µg/l |  |
| 38939-88-7 | 3-Chlor-4-nitrotoluol | 1 | µg/l |  |
| 89-60-1 | 4-Chlor-3-nitrotoluol | 1 | µg/l |  |
| 5367-28-2 | 5-Chlor-2-nitrotoluol | 1 | µg/l |  |
| 95-57-8 | 2-Chlorphenol | 10 | µg/l |  |
| 108-43-0 | 3-Chlorphenol | 10 | µg/l |  |
| 106-48-9 | 4-Chlorphenol | 10 | µg/l |  |
| 126-99-8 | Chloropren | 10 | µg/l |  |
| 107-05-1 | 3-Chlorpropen (Allylchlorid) | 10 | µg/l |  |
| 95-49-8 | 2-Chlortoluol | 1 | µg/l |  |
| 108-41-8 | 3-Chlortoluol | 10 | µg/l |  |
| 106-43-4 | 4-Chlortoluol | 1 | µg/l |  |
| 615-65-6 | 2-Chlor-p-toluidin | 10 | µg/l |  |
| 87-60-5 | 3-Chlor-o-toluidin | 10 | µg/l |  |
| 95-74-9 | 3-Chlor-p-toluidin | 10 | µg/l |  |
| 95-79-4 | 5-Chlor-o-toluidin | 10 | µg/l |  |
| 56-72-4 | Coumaphos | 0,07 | µg/l |  |
| 108-77-0 | Cyanurchlorid (2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin) | 0,1 | µg/l |  |
| 94-75-7 | 2,4-D | 0,1 | µg/l |  |
| 8065-48-3 | Demeton (Summe von Demeton-o und -s) | 0,1 | µg/l |  |
| 298-03-3 | Demeton-o | 0,1 | µg/l |  |
| 126-75-0 | Demeton-s | 0,1 | µg/l |  |
| 919-86-8 | Demeton-s-methyl | 0,1 | µg/l |  |
| 17040-19-6 | Demeton-s-methyl-sulphon | 0,1 | µg/l |  |
| 106-93-4 | 1,2-Dibromethan | 2 | µg/l |  |
| 14488-53-0 | Dibutylzinn-Kation | 0,1 0,01 4) | mg/kg µg/l |  |
|  | 2,4/2,5-Dichloranilin | 2 | µg/l |  |
| 608-27-5 | 2,3-Dichloranilin | 1 | µg/l |  |
| 554-00-7 | 2,4-Dichloranilin | 1 | µg/l |  |
| 95-82-9 | 2,5-Dichloranilin | 1 | µg/l |  |
| 608-31-1 | 2,6-Dichloranilin | 1 | µg/l |  |
| 95-76-1 | 3,4-Dichloranilin | 0,5 | µg/l |  |
| 626-43-7 | 3,5-Dichloranilin | 1 | µg/l |  |
| 95-50-1 | 1,2-Dichlorbenzol | 10 | µg/l |  |
| 541-73-1 | 1,3-Dichlorbenzol | 10 | µg/l |  |
| 106-46-7 | 1,4-Dichlorbenzol | 10 | µg/l |  |
| 108-60-1 | Dichlordiisopropylether | 10 | µg/l |  |
| 75-34-3 | 1,1-Dichlorethan | 10 | µg/l |  |
| 75-35-4 | 1,1-Dichlorethen (Vinylidenchlorid) | 10 | µg/l |  |
| 540-59-0 | 1,2-Dichlorethen | 10 | µg/l |  |
| 91-94-1 | 3,3-Dichlorbenzidin | 10 | µg/l |  |
| 3209-22-1 | 1,2-Dichlor-3-nitrobenzol | 10 | µg/l |  |
| 99-54-7 | 1,2-Dichlor-4-nitrobenzol | 10 | µg/l |  |
| 611-06-3 | 1,3-Dichlor-4-nitrobenzol | 10 | µg/l |  |
| 89-61-2 | 1,4-Dichlor-2-nitrobenzol | 10 | µg/l |  |
| 120-83-2 | 2,4-Dichlorphenol | 10 | µg/l |  |
| 78-87-5 | 1,2-Dichlorpropan | 10 | µg/l |  |
| 96-23-1 | 1,3-Dichlorpropan-2-ol | 10 | µg/l |  |
| 542-75-6 | 1,3-Dichlorpropen | 10 | µg/l |  |
| 78-88-6 | 2,3-Dichlorpropen | 10 | µg/l |  |
| 120-36-5 | Dichlorprop | 0,1 | µg/l |  |
| 62-73-7 | Dichlorvos | 0,0006 | µg/l |  |
| 109-89-7 | Diethylamin | 10 | µg/l |  |
| 60-51-5 | Dimethoat | 0,1 | µg/l |  |
| 124-40-3 | Dimethylamin | 10 | µg/l |  |
| 298-04-4 | Disulfoton | 0,004 | µg/l |  |
| 106-89-8 | Epichlorhydrin | 10 | µg/l |  |
| 100-41-4 | Ethylbenzol | 10 | µg/l |  |
| 122-14-5 | Fenitrothion | 0,009 | µg/l |  |
| 55-38-9 | Fenthion | 0,004 | µg/l |  |
| 76-44-8 | Heptachlor | 0,1 | µg/l |  |
| 1024-57-3 | Heptachlorepoxid | 0,1 | µg/l |  |
| 67-72-1 | Hexachlorethan | 10 | µg/l |  |
| 98-82-8 | Isopropylbenzol (Cumol) | 10 | µg/l |  |
| 330-55-2 | Linuron | 0,1 | µg/l |  |
| 121-75-5 | Malathion | 0,02 | µg/l |  |
| 94-74-6 | MCPA | 0,1 | µg/l |  |
| 7085-19-0 | Mecoprop | 0,1 | µg/l |  |
| 10265-92-6 | Methamidophos | 0,1 | µg/l |  |
| 7786-34-7 | Mevinphos | 0,0002 | µg/l |  |
| 1746-81-2 | Monolinuron | 0,1 | µg/l |  |
| 1113-02-6 | Omethoat | 0,1 | µg/l |  |
| 301-12-2 | Oxydemeton-methyl | 0,1 | µg/l |  |
| 56-38-2 | Parathion-ethyl | 0,005 | µg/l |  |
| 298-00-0 | Parathion-methyl | 0,02 | µg/l |  |
| 7012-37-5 | PCB-28 | 0,02 0,0005 4) | mg/kg µg/l |  |
| 35693-99-3 | PCB-52 | 0,02 0,0005 4) | mg/kg µg/l |  |
| 37680-73-2 | PCB-101 | 0,02 0,0005 4) | mg/kg µg/l |  |
| 31508-00-6 | PCB-118 | 0,02 0,0005 4) | mg/kg µg/l |  |
| 35065-28-2 | PCB-138 | 0,02 0,0005 4) | mg/kg µg/l |  |
| 35065-27-1 | PCB-153 | 0,02 0,0005 4) | mg/kg µg/l |  |
| 28655-71-2 | PCB-180 | 0,02 0,0005 4) | mg/kg µg/l |  |
| 14816-18-3 | Phoxim | 0,008 | µg/l |  |
| 709-98-8 | Propanil | 0,1 | µg/l |  |
| 1698-60-8 | Pyrazon (Chloridazon) | 0,1 | µg/l |  |
| 93-76-5 | 2,4,5-T | 0,1 | µg/l |  |
| 1461-25-2 | Tetrabutylzinn | 0,04 0,001 4) | mg/kg µg/l |  |
| 95-94-3 | 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol | 1 | µg/l |  |
| 79-34-5 | 1,1,2,2-Tetrachlorethan | 10 | µg/l |  |
| 108-88-3 | Toluol | 10 | µg/l |  |
| 24017-47-8 | Triazophos | 0,03 | µg/l |  |
| 126-73-8 | Tributylphosphat (Phosphorsäuretributylester) | 10 | µg/l |  |
| 52-68-6 | Trichlorfon | 0,002 | µg/l |  |
| 71-55-6 | 1,1,1-Trichlorethan | 10 | µg/l |  |
| 79-00-5 | 1,1,2-Trichlorethan | 10 | µg/l |  |
| 95-95-4 | 2,4,5-Trichlorphenol | 1 | µg/l |  |
| 88-06-2 | 2,4,6-Trichlorphenol | 1 | µg/l |  |
| 15950-66-0 | 2,3,4-Trichlorphenol | 1 | µg/l |  |
| 933-78-8 | 2,3,5-Trichlorphenol | 1 | µg/l |  |
| 933-75-5 | 2,3,6-Trichlorphenol | 1 | µg/l |  |
| 609-19-8 | 3,4,5-Trichlorphenol | 1 | µg/l |  |
| 76-13-1 | 1,1,2-Trichlortrifluorethan | 10 | µg/l |  |
| 668-34-8 | Triphenylzinn-Kation | 0,02 0,0005 4) | mg/kg µg/l |  |
| 75-01-4 | Vinylchlorid (Chlorethylen) | 2 | µg/l |  |
| 95-47-6 | 1,2-Dimethylbenzol (o-Xylol) | 10 | µg/l |  |
| 108-38-3 | 1,3-Dimethylbenzol (m-Xylol) | 10 | µg/l |  |
| 106-42-3 | 1,4-Dimethylbenzol (p-Xylol) | 10 | µg/l |  |
| 25057-89-0 | Bentazon | 0,1 | µg/l |  |
| 834-12-8 | Ametryn | 0,5 | µg/l |  |
| 314-40-9 | Bromacil | 0,6 | µg/l |  |
| 15545-48-9 | Chlortoluron | 0,4 | µg/l |  |
| 7440-47-3 | Chrom | 640 | mg/kg |  |
| 57-12-5 | Cyanid | 10 | µg/l |  |
| 38260-54-7 | Etrimphos | 0,004 | µg/l |  |
| 51235-04-2 | Hexazinon | 0,07 | µg/l |  |
| 7440-50-8 | Kupfer | 160 | mg/kg |  |
| 67129-08-2 | Metazachlor | 0,4 | µg/l |  |
| 18691-97-9 | Methabenzthiazuron | 2,0 | µg/l |  |
| 51218-45-2 | Metolachlor | 0,2 | µg/l |  |
| 98-95-3 | Nitrobenzol | 0,1 | µg/l |  |
| 7287-19-6 | Prometryn | 0,5 | µg/l |  |
| 5915-41-3 | Terbuthylazin | 0,5 | µg/l |  |
| 7440-66-6 | Zink | 800 | mg/kg |  |
| 62-53-3 | Anilin | 0,8 | mg/kg |  |
| 1689-84-5 | Bromoxynil | 0,5 | µg/l |  |
| 333-41-5 | Diazinon | 0,01 | µg/l |  |
| 83164-33-4 | Diflufenican | 0,009 | µg/l |  |
| 133855-98-8 | Epoxiconazol | 0,2 | µg/l |  |
| 21087-64-9 | Metribuzin | 0,2 | µg/l |  |
| 85-01-8 | Phenanthren | 0,5 | µg/l |  |
| 137641-05-5 | Picolinafen | 0,007 | µg/l |  |
| 23103-98-2 | Propiconazol | 1 | µg/l |  |
| 60207-90-1 | Selen 5) | 3 | µg/l |  |
| 7782-49-2 | Silber 5) | 0,02 | µg/l |  |
| 7440-22-4 | Thallium 5) | 0,2 | µg/l |  |

1)	CAS (CAS = Chemical Abstracts Service), internationale Registriernummer für chemische Stoffe.

2)	Umweltqualitätsnormen für die Wasserphase sind, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt, als Gesamtkonzentrationen in der gesamten Wasserprobe ausgedrückt

3)	Umweltqualitätsnormen für Schwebstoffe und Sedimente beziehen sich auf die Trockensubstanz. 
Umweltqualitätsnormen für Sedimente beziehen sich auf eine Fraktion kleiner 63 µm.	
Umweltqualitätsnormen für Schwebstoffe beziehen sich 	
1.   bei Entnahme mittels Durchlaufzentrifuge auf die Gesamtprobe;	
2.   bei Entnahme mittels Absetzbecken oder Sammelkästen auf eine Fraktion kleiner 63 µm.

4)	Ersatzweise für fehlende Schwebstoff- oder Sedimentdaten.

5)	Die Umweltqualitätsnorm bezieht sich auf die gelöste Konzentration, d. h. die gelöste Phase einer Wasserprobe, die durch Filtration durch einen 0,45 µm-Filter oder eine gleichwertige Vorbehandlung gewonnen wird.

6)	Einheiten in µg/l oder mg/l beziehen sich auf die Wasserprobe in der unfiltrierten Probe. 
Einheiten in mg/kg oder µg/kg beziehen sich auf die Schwebstoffphase oder frische, schwebstoff-bürtige Sedimente.